|  |  |  | TERMO DE ACEITE TÉCNICO |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Solicitante: ATI - Agência de Tecnologia da Informação do Estado do Piauí |  |  |  |  |  |
| NOC/Operadora: Leonardo Martins Silva |  |  |  | Técnico Instalador: Osvaldo Costa Contato: 86 9802 4522 Email: costa-osvaldo@hotmail.com |  |
| ATI: Weslley Souza |  |  |  | Responsável/cliente: Maria do Carmo do Sena Pinheiro |  |
| Orgão: SEDUC | Unidade: Unidade de Saude Basica de Saude Divinópolis |  |  | Data Instalação 05/09/2018 | Data Ativação 05/09/2018 |
| Operadora Global Eagle |  | VSAT-ID ATI-ES-0030-IND |  | Porta kbps 1024/256 | Tipo Indoor |
| Piauí, 05 de Setembro de 2018 1 – Local da Instalação. 2 – Configurações do Modem: # device show System Information: Name : ATI-ES-0030-IND Location : PI Contact : System Up time : 0 days, 01:19:49 CPU Load : 20% System time(UTC) : 05 September 2018 14:30:18 Broadcast Message : not set HW: Model : SatLink 2000 HW ID : 120033 Main board ID : 120026 R6.2 MAC addresses: Ethernet (LAN) : 00:20:0e:10:87:ae Satellite (DVB) : 00:20:0e:10:87:ae # dvb tx show Satellite (DVB) TX Configuration -------------------------------- Auto start : Enabled IDU Output Power : -20 dBm IDU Max Output Power: 0.0 dBm Default CW Frequency: 0.000000 GHz ATM mode : VC-Mux Header Compression : None Satellite (DVB) Transmitter Status -------------------------------- State : On (DVB-RCS2) IDU Output Power : -20.1 dBm Es/No : 17.0 dB Header Compression : Disabled Timing correction : -326 us (250107 us) Frequency correction: 260 Hz # dvb rx show Satellite (DVB) RX Configuration -------------------------------- Auto start : Enabled Max Traffic MODCOD : 23 16APSK-9/10 RX watchdog : 15 minute Idx Pri SymbRate[Msps] Freq[GHz] Mode PopId SatId Pos SatName Name Enable * 0 0 25.000000 11.628079 DVB-S2 105 0 0.0 E Yes Satellite (DVB) Receiver Status -------------------------------- Rx State : On DVB State : Forward link up Network : 1326, ATI-PI Frequency : 11.628242 GHz Symbol Rate : 25.000386 Msps S2 ModCod - receiving : 1 QPSK-1/4 - current max : 14 8PSK-3/4 Pilot : On Frame length : Short DVB S2 Mode : ACM DVB S2 Stream type : MPEG-TS Roll off : 0.25 SNR : 10.9 dB Input Power : -35 dBm # odu show Antenna --------------------- Type ASC/Andrew/Channel Master Type 123 - 1.2m Antenna controller None Tx Gain at 14.25 GHz 43.3dB Transmitter (BUC) ------------------------------- Type Invacom TUL-204 (14.0-14.5 GHz) Local oscillator 13.050000 GHz DC supply 24V On Receiver (LNB) ---------------------------- Type Zinwell ZK-VJ1 (10.70-12.75 GHz) Local oscillator - LO1 9.750000 GHz Local oscillator - LO2 10.600000 GHz Oscillator switching frequency 1-2 11.700000 GHz LO Switching mode 22kHz 13/18V DC supply 13V # ip show Interfaces If IPAddress SubnetMask BroadCastAddr MTU Alias AdminStatus 1 10.225.1.61 255.255.255.252 10.225.1.63 1500 eth0 1 3 172.18.193.228 255.255.255.255 N/A 1500 dvb0 1 4 N/A N/A N/A 1500 air0 1 DNS Client Configuration Primary DNS Server: 200.215.179.99, Secondary DNS Server: 200.215.179.97 Interface Statistics ------------- Input ----------------- ------------- Output ---------------- If UCast NUCast Disc Octets UCast NUCast Disc Octets 1 349717 0 4 154062149 426011 43 0 466034951 3 396196 0 0 465610666 245956 0 0 143215631 4 0 0 0 0 0 0 0 0 IP Receive Deliver Errors Discards Forward Request NoRoute Discards 745803 70 0 0 671742 167 3 8 Interface Directed Routing Table In If Out If ---------------IP LAC Statistics---------------- RPF Src eq dest RPF HitCount SrceqdestHitCount MfcHitCount (-1/drop classified) Disabled Enabled 0 0 0 Routing Table DestMask RouteMask NextHop If RtType 0.0.0.0 0.0.0.0 0.0.0.0 3 STATIC 10.225.1.60 255.255.255.252 0.0.0.0 1 LOCAL 10.225.89.0 255.255.255.0 10.225.1.62 1 STATIC 172.18.193.228 255.255.255.255 0.0.0.0 3 LOCAL # |

3 – Configurações dos Equipamentos 4 – Teste de Velocidade Download/Upload